JumpFlag truth table

| Type | Proable Jump? | Opcode | Funct3 | Reg1RD | Reg2RD | Jump Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUI | 0 | X | X | X | X | 0 |
| AUIPC | 1 | 0010111 | X |  |  | 0 |
| JAL | 1 | 1101111 | X |  |  | 1 |
| JALR | 1 | 1100111 | X |  |  | 1 |
| B | 1 | 1100011 | 6種 |  |  | 0/1 |
| Load | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Store | 0 | X | X | X | X | 0 |
| I | 0 | X | X | X | X | 0 |
| R | 0 | X | X | X | X | 0 |
| other | 0 | X | X | X | X | 0 |

|  | Type | ALUFunct |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUI | U | ALU_ADD |  |  |
| AUIPC |  | ALU_ADD |  |  |
| JAL | J | ALU_ADD |  |  |
| JALR | I | ALU_ADD |  |  |
| BEQ | B | ALU_SUB |  |  |
| BNE |  | ALU_SUB |  |  |
| BLT |  | ALU_SLT |  |  |
| BGE |  | ALU_SLT |  |  |
| BLTU |  | ALU_SLTU |  |  |
| BGEU |  | ALU_SLTU |  |  |
| LB | I (LOAD) | ALU_ADD |  |  |
| LH |  | ALU_ADD |  |  |
| LW |  | ALU_ADD |  |  |
| LBU |  | ALU_ADD |  |  |
| LHU |  | ALU_ADD |  |  |
| SB | S (STORE) | ALU_ADD |  |  |
| SH |  | ALU_ADD |  |  |
| SW |  | ALU_ADD |  |  |
| ADDI | I (R-IMM) | ALU_ADD |  |  |
| SLTI |  | ALU_SLT |  |  |
| SLTIU |  | ALU_SLTU |  |  |
| XORI |  | ALU_XOR |  |  |
| ORI |  | ALU_OR |  |  |
| ANDI |  | ALU_AND |  |  |
| SLLI |  | ALU_SLL |  |  |
| SRLI |  | ALU_SRL |  |  |
| SRAI |  | ALU_SRA |  |  |
| ADD | R (R-R) | ALU_ADD |  |  |
| SUB |  | ALU_SUB |  |  |
| SLL |  | ALU_SLL |  |  |
| SLT |  | ALU_SLT |  |  |
| SLTU |  | ALU_SLTU |  |  |
| XOR |  | ALU_XOR |  |  |
| SRL |  | ALU_SRL |  |  |
| SRA |  | ALU_SRA |  |  |
| OR |  | ALU_OR |  |  |
| AND |  | ALU_AND |  |  |
| OTHER |  | ALU_ADD |  |  |
| 共幾種 |  | 10 |  |  |